НАРЕДБА

За изграждане на общодостъпна среда в гр. Видин

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и правилата за устройството и застрояването на гр.Видин с оглед ползването на градската среда и сградите от всички групи население, включително хора с увреждания.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при изработване и изменение на градоустройствените планове и при изграждане на нови сгради, благоустройствени и други строежи.

(2) При преустройството на съществуващи строежи наредбата се прилага задължително за обекти с обществено предназначение, а за останалите обекти при изискване на инвеститора за осигуряване на възможност за ползването им от хора с увреждания.

Чл._3. (1) Изграждането на градската среда с оглед ползването й от всички групи население, включително хора с увреждания, се организира от общината.

- Общинският съвет ежегодно приема програми и предвижда средства в бюджета си за реализиране на мероприятия за достъпност на градската среда за всички групи население, включително хора с увреждания.

- Общинската администрация по предложение или съгласувано с местните организации на и за хора с увреждания изготвят мотивирани предложения до Общински съвет- Видин за преустройство и реконструкция на съществуващата градска среда и на отделни сгради и съоръжения в нея с оглед осигуряване на достъпност за всички групи население, включително хора с увреждания.

- Предложения по смисъла на ал. 3 до, общинската администрация могат да правят и всички юридически и физически лица, включително организации на и за хора с увреждания.

- Предложенията по ал.З се внасят в Общински съвет - Видин, по реда определен в "Закон за местното самоуправление и местната администрация".

- С решенията по ал.5 могат да се определят:

- конкретната градска среда, сградите и съоръженията, за които трябва да се осигури възможност за ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания;

- необходимостта от извършване на изменения на действащите градоустройствени планове с оглед изграждане на градска среда за ползване от всички групи население, включително хора с увреждания;

- обектите по чл.5, в които като условие за издаване на разрешението за строеж трябва да осигури възможност за достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждания;

- преференции за предприемачите при преустройство на съществуващи обекти с цел осигуряване на достъпна среда за всички групи население, включително хора с увреждания;

- източниците и размерът на финансовото осигуряване за изграждането на среда, достъпна за всички групи население, включително хора с увреждания;

- отговорността на общинската администрация за изпълнението на решенията.

Чл. 4. (1) В градската среда се осигурява възможност за придвижване на всички групи население, включително хора с увреждания, както следва:

- по улиците и пешеходните зони, пешеходните пътеки тип " зебра" на натоварени кръстовища, островите на пътното платно и пешеходните алеи;

- по стълбите, свързващи различни нива в градската среда;

- по подлези и надлези;

(2) В паркингите на населените места за леките автомобили, които се управляват от хора с увреждания или превозват хора с увреждания се осигуряват паркоместа, с възможно най- добър достъп до входовете както следва:

- най-малко три паркоместа - в паркингите до 50 места;

- най- малко 3 на сто от паркоместата - в паркингите с повече от 50 места;

- най- малко 5 на сто от паркоместата пред и около здравните заведения, заведенията за социални грижи, рехабилитационните центрове, спортните комплекси и производствените сгради.

Чл. 5. Осигуряват се достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждания на следните сгради и съоръжения за обществено ползване:

- Сгради за търговия, обществено хранене и битово обслужване с площ по-голяма от 100 кв.м;

- Детски заведения;

- Здравни заведения;

- Заведения за социални грижи;

- Сгради за просветна и научна дейност;

- Сгради за културна и обществено-политическа дейност;

- Сгради за съоръжения за спорт» отдих и туризъм;

- Сгради за административно, комунално и финансово-кредитно обслужване;

- Сгради за информация (радио, телевизия и др.);

- Сгради за комуникационни системи ( съобщения, транспорт, електро и топлоснабдяване, ВиК и др.);

- Сгради с пойзводствено предназначение, чието естество позволява осигуряване на работни места за хора с увреждания;

- Жилищни сгради, в които са предвидени жилища за ползване от хора с увреждания;

- Сгради за временно обитаване (хотели, мотели, общежития, почивни станции и др.) с повече от 20 стаи за отдаване под наем.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА И НИЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Чл, 6. (1) Хоризонталните комуникационни елементи в населените места по чл.4, ал.1, г.1 и 2 се изпълняват при следните изисквания:

- тротоарите, пешеходните алеи и островите на пътното платно да бъдат с широчина не по- малка от 120 см., като на определени места трябва да се осигури място за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малка от. 180 см;

- надлъжният наклон на тротоарите и пешеходните алеи да бъде не по- голям от 5%(1:20), а напречният наклон - не по- голям от 1%(1:60).

- Преходите от тротоари към пешеходни пътеки се изпълняват със скосяване на тротоарите с наклон не по- голям от 5%(1:20) при минимална широчина на скосяването 120см до 0,5 см височина на бордюра над пътното платно.

- Повърхността на скосяването трябва да осигури безопасно придвижване на колички ( инвалидни, детски, товарни и др.) като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона.

- Настилката на скосяването да е контрастна - с цвят и релефност, различни от околните пространства.

Чл. 7. (1) На кръстовища със светофарни уредби зелената светлина трябва да бъде съпроводена от звуков сигнал.

- На кръстовища без светофарни уредби, които се намират в близост до обектите, посочени в чл.5, се предвижда светофар за самообслужване със светлинен и звуков сигнал, с необходимата продължителност като бутонът за задействане на светофара се монтира на височина 100 см от нивото на прилежащия терен.

- Кутията, съдържаща бутон за включване на светофар да има сочеща стрелка или тактилна карта на кръстовището.

- На 2м преди пешеходната пресечка трябва да има стоп-линии за спиране на моторните превозни средства.

Чл. 8. Елементите, които могат да се използват за свързване на различни нива в градската среда, са :

- стълби;

- рампи;

- повдигателни платформи или асансьори;

- в зависимост от конкретните условия едновременно със стълбите се осигуряват и рампи или обходни алеи.

Чл. 9. (1) Стълбите, свързващи различни нива в градската среда, трябва да отговарят на следните изисквания:

- стълбищните рамена се изграждат с широчина най- малко 150 см и с не по-малко от три стъпала;

- стъпалата се предвиждат със скосени навътре чела с широчина, не по- малка от В=32 см, и с височина, не по-голяма от Н=15 см (Прил.1);

- най- малко от едната страна на стълбищното рамо се предвижда двоен парапет с височина 70см за ползване от деца и 90см за ползване от възрастни, удобен за хващане и подминаващ първото и последното стъпапо с най-малко ЗОсм;

- стълбищната площадка да е с дължина не по-малка от 150см;

- първото и последното стъпала да се оцветяват контрастно;

- да се предвиждат тактилни водещи ленти с широчина 50см, оцветени контрастно и с различен релеф спрямо околното пространство, които започват 70см преди първото стъпало и завършват 70см след последното стъпало.

(2) Рампите на открито и тези в подлезите, надлезите трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат широчина не по-малка от 120см, измерена между ръкохватките на парапетите;

- да имат наклон не по-голям от 5%(1:20); наклон 8%(1:12) се допуска за рампи с дължина, не по-голяма от 200см;

- на всеки 50см височина или на всеки 10м дължина, преодолявани через рампа , се изгражда площадка с дължина, не по-малка от 200см;

- към откритите страни на рампите се предвижда двоен парапет- с височина 70см за ползването му от деца и с височина 90см за ползването му от възрастни, удобен за хващане и подминаващ
началото и края на рампата с не по-малко от ЗОсм;

- по дължината на свободните страни (една или две) на рампите се предвиждат предпазни бордюри с височина, не по-малка от 5см и широчина не по-малка от 15 см, върху които се монтират парапетите;

- повърхността на рампите трябва да осигурява безопасно придвижване на колички ( инвалидни, детски, товарни и други) като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона;

- преди началото и след края на рампата трябва да има тактилна ивица с широчина 50 см, оцветена контрастно и с различен релеф спрямо околното пространство;

- откритите рампи трябва да се отопляват.

- Повдигателните платформи трябва да имат размери не по-малки от 90 на 150см.

- Елементите, които свързват различните нива в населените места трябва да бъдат добре осветени.

Чл. 10. Паркоместата за леки автомобили на хора с увреждания се разполагат в началото на паркинга, по възможност успоредно на тротоара, и се изграждат с наклон, не по-голям от 3 на сто и с широчина 3,60м.

Чл. 11. (1) Елементите на транспортно- комуникационните системи, достъпни за ползване от хора с увреждания, включително паркоместата за хора с увреждания, се означават с маркировка и се сигнализират с пътни знаци, информационни табла, разписания и др., съгласно Закона за движение по пътищата и правилника за неговото приложение като се използват символи, еднакви с тези, които се използват по терминали, стадиони и други обществени сгради и места.

- Маркировките да се изпълняват от контрастиращи визуално и релефно материали, които не предизвикват алергии.

- Пътните знаци да не пречат на движението, да се монтират на височина 180-200 см и стълбовете им да се боядисват в контрастни цветове.

- За специални указателни знаци, надписи, информационни карти и друга текстова информация да се използват ясни и четливи символи, знаци и рисунки, изпълнени контрастно ( най-добре черно на бял фон), монтирани на височина 150-

170см при осигурена осветеност 500 лукса.

(5)	Поставянето на средствата за сигнализация предварително се съгласуват с органите за контрол на автотранспорта (КАТ) и съответните технически служби в общините.

Чл. 12. Всички елементи за обзавеждане на средата в населените места се разполагат и оразмеряват по начин, осигуряващ ползването им от хора с увреждания и трябва да отговарят на следните изисквания:

- Пейките в градините, парковете и др. обществени места се предвиждат дървени, солидни, с облегала и в края с ограничители, с височина на седалката не по-голяма от 42см и се монтират на разстояние не повече от 50м една от друга;

- Телефонните апарати и техните елементи се монтират не по-високо от 130см като поставките за багаж(чанти, торби и др.) са на 75см над нивото на тротоара;

- Пощенските кутии се монтират на височина не повече от 80см от нивото на тротоара до горния ръб на кутията;

- Инсталации и уредби, поставени на по-малка височина от 200см от нивото на тротоара са опасни за незрящи и слабо зрящи хора и следва да бъдат обезопасени по подходящ звуков начин.

Глава трета :

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

Чл. 13. В обществените сгради достъпът и свободното предвижване се осигуряват .както следва:

- за сградите без асансьор - в първия етаж като е недопустимо преодоляване на разлики в нивата само със стълби или стъпала;

- за многоетажните сгради с асансьори ( административни сгради, поликлиники и др.) - и в по-високите нива и етажи, като е недопустимо преодоляване на разлики в нивата само със стъпала или стълби;

- във входните и комуникационни пространства ( входни преддверия и вестибюли, фоайета, коридори, кулоари^ стълби, рампи и асансьори), свързани с обслужването на помещенията с основно предназначение;

- в помещенията с основно предназначение ( приемни помещения за пътници на гарите, пощенски салони, зали за административно и финансово-кредитно обслужване, търговски, зрителни, лекционни и изложбени зали и

др-);

5.	в санитарните помещения, определени за ползване от посетители.

Чл. 14. В обектите с производствено, обслужващо и друго предназначение, в които се предвиждат и работни места за хора с увреждания, се осигуряват условия за свободно придвижване на хора с увреждания, както следва:

- във входните и комуникационните пространстйа(входни вестибюли, предверия, фоайета, коридори, стълби, рампи, асансьори и др.), обслужващи работните помещения;

- в работните помещения, в които се предвиждат работни места за хора с увреждания;

- в санитарно-хигиенните и други спомагателни помещения ( съблекални, гардеробни, бани, умивални, тоалетни и др.);

- в помещенията за хранене, здравно обслужване, културни дейности, търговско обслужване и административно управление и сградите и съоръженията за спорт.

Чл. 15. (1) В жилищните блокове с асансьори се осигурява достъп до жилищата и елементите за общо ползване, както и до обектите за обществено обслужване в приземните етажи.

(2) Елементите за общо ползване по смисъла на ал.1 са:

- входните и комуникационните пространства - входни преддверия и фоайета, стълби и стълбигцни площадки, рампи, коридори, асансьори и площадки пред входните врати на жилищните сгради;

- помещения и пространства за общо ползване - помещения за колички, разносна търговия, клубове, перални, сушилни и др.

Чл. 16. В жилищните сгради без асансьор се осигурява достъп до жилищата в приземния етаж с рампи съгласно чл.9.

Чл. 17. Оразмеряването, функционално-пространственото разпределение, обзавеждането и съоръжаването на сградите и съоръженията по чл.5 трябва да осигуряват безпрепятствено придвижване и достъп на хората с увреждания така, че да отговарят на ергономичните, физиологичните и социално-битовите потребности на всички групи население, включително на хората с увреждания.

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СГРАДИТЕ

Чл. 18. Комуникационните елементи на сградите по чл.5, с оглед ползването им от всички групи население, включително от хора с увреждания, трябва да отговарят на следните изисквания:

- коридорите се предвиждат с широчина, не по-малка от 150см;

- за преодоляване на разлики в нивата в коридори и фоайета се изграждат рампи съгласно изискванията на чл.9;

- един от асансьорите в сградата трябва да има кабина със светла широчина, не по-малка от 110см, със светла дълбочина, не по-малка от 140см, и с широчина на светлия отвор на вратата 90см като пред входа на асансьора с осигурява свободна площ за движение с размери, не по-малки от 180 на 150см и да спира на нивото на етажа, с праг не по-висок от 0,5см;

4.	асансьорите се съоръжават с устройства за светлинен и звуков сигнал и тактилно табло за управление;

- вратите към помещенията се предвиждат със светла широчина, не по-малка от 90см като се допускат прагове с височина, не по-голяма от 0,5см

- един от входовете, по възможност главният, трябва да бъде достижим без стъпала, а когато това е технически нецелесъобразно за изпълнение, се предвижда и рампа, съгласно изискванията на чл.9;

- хоризонталните площадки пред входовете на сградите и входните предверия се изграждат с размери не по-малки от 180 на 150см;

- входните врати на сградите се предвиждат с широчина на светлия отвор не по-малка от 100см като при врати с повече от едно крило най-малко едно от крилата се предвижда с широчина, не по-малка от 90см; не се допускат само въртящи се и летящи врати и врати с тежки затварящи се устройства;

- външните стълби пред входовете на сградите се изграждат съгласно изискванията на чл. 8 и с височина, преодолявана от едно стълбищно рамо, не по-голяма от 120см;

- вътрешните стълби се изграждат съгласно изискванията на чл.8, ал.1 и с височина, преодолявана от едно стълбищно рамо, не по-голяма от 180см, и широчина на стълбищното рамо , не по-малка от 120см.,като стълбищните площадки са с размери, не по-малки от 150 на 150см;

Чл. 19. Санитарните помещения в сградите по чл.5 с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания трябва да отговарят на следните изисквания:

- пред санитарните уреди в санитарните помещения се осигурява свободна площ с размери, не по-малки от 130 на 130 см;

- в обществените и производствените сгради се изгражда най-малко един санитарен възел(преддверие и тоалетна), като размерите на тоалетната са не по-малки от 170 на 225см, а на преддверието - не по-малки от 130 на 180 см. Вратата на тоалетната трябва да се отваря навън.

Чл. 20. В жилищните сгради с предвидени в тях жилища на хора с увреждания и в сградите за временно обитаване(хотели, мотели, почивни станции, общежития, домове за стари хора, пансиони и др.), се осигурява свободна немебелирана площ с размери, не по-малки от 130 на 130см, за :

- обитаваните помещения на жилищните сгради(дневни, столови, спални и кабинети);

- обслужващите помещения - преддверия, кухни, санитарни помещения и открити пространства(балкони, лоджии й тераси).

Чл. 21. Помещенията в сградите и обектите за обществено обслужване, трябва да отговарят на следните изисквания:

- пред местата , предназначени за ползване от хора с увреждания, се осигурява свободно пространство с размери, не по-малки от 180 на 130см;

- в помещенията, в които съобразно функциите им се предвижда движение по
пътеки, през проходи, при касовите апарати и др., се осигурява широчина, не по-малка от 90см, по пътя на придвижването.

Чл. 22. В аудиториите, кабинетите и лабордтрриите във висшите учебни заведения се осигуряват по две места за хора, придвижващи се с инвалидни колички, означени по подходящ начин и по две места за лица с увреден слух, с индукционна верига и означени по подходящ начин.

Чл, 23. Предвиждат се по едно място за инвалидна количка и най-малко две места , снабдени с индукционна верига, за лицата с увреден слух:

- в залите, предназначени за провеждане на конгреси и конференции с по-малко от 200 места;

- в залите, предназначени за провеждане на конгреси и конференции с повечеот 200 места - на всеки 200 места;

3.местата, предназначени за инвалидни колички, се разполагат в края на редовете и в непосредствена близост до евакуационните изходи.

Чл. 24. В сгради и съоръжения за спорт с трибуни до 2000 места се предвиждат най-малко четири места за хора, придвижващи се с инвалидни колички, а при трибуни с повече от 2000 места - по четири места на всеки 2000 места. Местата за инвалидни колички се разполагат в края на редовете или в самостоятелна ложа и в непосредствена близост до евакуационните изходи.

Чл. 25. При реконструкция на обекти по чл.5, когато, е технически трудно да се осигури придвижването на хора с инвалидни колички, се предвиждат временни рампи или повдигателни платформи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 В Приложение 1 са дадени схеми, чертежи и таблици за онагледяване на текстовете от настоящата Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. Видин.

Наредбата е приета с Решение №110, взето с Протокол №9/02.07.2001 г. и влиза в сила от момента на приемането й

/02.07.2001г./

Д-Р Ил. РАДЕНОВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - ВИДИН